GEBE OKULU,

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI,

DOĞUMA HAZIRLIK VE DANIŞMANLIK MERKEZLERİ

TEDARİK VE DONATIM İÇERİĞİ

Sağlık Bakanlığının 02.10.2018 tarih ve 99910406-799 sayılı genelgesi ile,  Hastanelerde Gebe Okulu, Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezleri kurulması öngörülmüştür. Bu genelge ekinde de bu yapılanmada yer alan eğitim ortamlarının “asgari” malzeme/donatım içeriği liste halinde sıralanmıştır.

Hastanelerimizin bu amaçla ihtiyaç duydukları eğitim ortamı donatım ihtiyaçlarının doğru, yeterli ve etkili olarak tedarik edebilmeleri için merkezi bir tedarik sistemi kurulması ihtiyacı hissedilmiştir.

Eğitim Salonun fiziksel donatım ekipmanları ;

- Konferans masası ; 8 adet  (50x 100 cm), hafif malzeme ile imal edilmiş olmalı, bir kişi tarafından yerleştirilebilmeli, masalar birbirlerine görünmeyecek şekilde bağlanabilmeli. Gerektiğinde yerleri değiştirilerek açılacak orta alanda hamile ve eğitim katılımcıları için gerekli olan etkinlik, fitnes veya bazı jimnastik hareketleri için alan açılması mümkün olabilmeli.

- Bazı eğitim ortamlarında sınıf ve konferans düzeninden daha öte oturma minderi, meditasyon sandalyesi  oturma minderi minder ve armut koltuk gibi relax oturma grupları tercih edilmektedir.

- Konferans sandalyesi ergonomik olmalı, gerektiğinde boyu ayarlanabilmeli. Tekerlekli olmalı.  Duvara monteli Yazı tahtası 120x200 cm boyutlarında beyaz laminat olmalı sandalyeler üst üste konularak yer açılması mümkün olabilecek formda olmalı

- Flip chart; 65x100 cm ve ayaklı olmalı. 100 adet Kağıtları ile birlikte verilmeli

- Projeksiyon perdesi;  duvara monte 180x220 (+/-%10) büyüklükte olmalı

- Projeksiyon makinesi ; tavana askılı; en az 1024x768 çözünürlük ve en az 3000 ansi lümen özelliklerde.

- Bilgisayar;  Diz üstü normal özelliklere haiz olmalı

- Yazıcı ; Laser A4 fotokopi özellikli personel kullanımlı/ofis tipi olmalı

- Dolap ; (iki adet). Maket model ve malzemelerin korunmasını sağlayabilecek özelliklerde

- Eğitici konferans kürsüsü; yaklaşık 50 x60 x100 cm yüksekliğinde (1 adet)

- Duvara monte veya ayaklı askılık en az 2 adet

Eğitim araçları donatımı

- MAKET – MODEL

a)Doğum maketleri

- DOĞUM BECERİLERİ SİMÜLASYON SETİ

MOODEL NO;  F54

- Yarım beden kalça olmalı ve diğer özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

- Maket kadın kalçasını simüle etmelidir.

- PVC Plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Maketle birlikte, doğum yaptırılabilen kadın kalçası, doğum demostrasyonu için fetüs, haricen müdahale ile doğum geliş ekipmanı, servikal değişim modelleri, plesenta ve umblikal kord set halinde sunulmalıdır.

- bebeğin gelişinin simüle edildiği

- Leopold manevra ekipmanları olarak haricen müdahale edilebilir ve pozisyonlandırılabilir fetüs, harici hava puarı ile anne karnındaki bebeğin durumunu ortaya koyan ekipman sunulmalıdır.

- Palpasyonla normal ve hamile uterus yapısı ve bebeğin geliş pozisyonu seçilebilmelidir.

- Uterus yapısı gözlenebilmelidir.

- Doğum açıklığı izleme modelleri maket seti içinde ayrıca sunulmalıdır. Bu modeller  altı adetten oluşan set halinde sunulmalı

  - Modül; dilate olmamış serviksi,

  - Modül; yaklaşık 2 cm. dilate serviksi,

  - Modül; yaklaşık 4. Cm. dilate sirviksi

  - Modül; yaklaşık 5 cm dilate serviksi

  - Modül;yaklaşık 7 cm dilate serviksi

  - Modül; yaklaşık  10 cm dilate serviksi

Simüle etmelidir.

- Maket bir çanta içinde sunulmalıdır.

- DOĞUM BECERİLERİ SİMÜLASYON MAKETİ

MODEL NO ; F20

- Sağlık meslek personeline doğum müdahalesi eğitimi vermeye uygun olmalıdır.

- Pelvis boşluğunda, fetus (umblical kord ve plasentalı), bulunmalıdır.

- Serviks muayenesi yapılabilmelidir.

- Antepartumun serviks değişimi gözlenebilmelidir.

- Perine kesimi ve sütur atma uygulama simülasyonu yerine getirilebilmelidir.

- Gerçeğe yakın boyutları ile serviks değişimi ve doğum uygulamaları yaptırılabilmelidir.

- Model üzerinde eğitim alanlar; doğru doğum uygulaması, doğum asisti ve perine koruma ve epizyotomi uygulamalarını yerine getirebilmelidir.

- Set içinde fetal bebek, umblical kord, ve plesanta yedekleri, serviks yedekleri ve doğum açıklığı muayene modülleri ile birlikte sunulmalıdır.

- Fetus derisi soft(yumuşak) olmalıdır.

- Fetüs kafasında fontanaller seçilebilmelidir.

- Vakum geliş uygulaması, umblikal kord bağlaması, ve plesantanın dışarıya alımı uygulaması yapılabilmelidir.

- Gebelik ve doğum olayının incelenmesine müsait opak ve transparan karın derisi birlikte sunulmalıdır.

- Serviks muayenesi sırasında fetüsün baş pozisyonu seçilebilmelidir.

- PVC Plastikten imal edilmiş gerçek boyuttaki maket, aksesuarları ve yedekleri sert, dayanıklı bir koruma çantası ile birlikte sunulmalıdır.

- TEMEL  DOĞUM EĞİTİM  MAKETİ

Model No ; F4

- Model PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Maket seti, Hamile kadın kalçası ve fetüsten oluşmalıdır.

- Model görüntüsü gerçeğe yakın yapıda olmalıdır.

- Model üzerinde manuel veya forsepsle girişim yapılarak geliş doğum operasyonu demonstre edilebilmelidir.

- Fetüsün çıkışını zorlaştırmak ve doğum kanalı daraltma aparatı olrak harici puarla şişirilen bir ekipman düzeneği bulunmalıdır.

- Fetusun fortanelleri seçilebilmelidir.

- DOĞUM DEMOSTRASYONU ANATOMİK MAKETİ

Model No ;  42007

- Maket üç ayrı birimden oluşan set halinde sunulmalıdır.

- Doğum öncesi üç ayrı prosedürün/aşamanın birer taban üzerinde sabit bir şekilde sergilendiği model seti halinde olmalıdır.

- Birinci Plaka üzerinde vagen açıklığı fetüs ve plesantalı rahim bulunmalıdır.

- İkinci Plaka üzerinde, Anne karnında bebeğin cenin pozisyonun bebek mankeni bulunmalıdır.

- Üçüncü Plaka üzerinde baş gelişli doğum pozisyonu bebek mankeni bulunmalıdır.

- Tabanları üzerinde sergilenen maketlerin PVC plastikten imal edilmiş ve normal büyüklükte olmalıdır.

- Maketler üzerinde uterus, fetus, ve pelsantanın pozisyonları incelenebilir olmalıdır.

- Maket normal doğum (baş geliş) prosedürünü sergilemelidir.

- PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- TAM BOY OTOMATİK DOĞUM MAKETİ

MODEL NO ; F55

- Manken üzerinde doğum öncesi, anı ve sonrası gerekecek uygulamalar manken üzerinde uygulanmalıdır.

- Manken tam boy hareketli hamile kadın vücuduna simüle etmelidir.

- Mankenin hava yolu entübe edilebilir özellikte olmalıdır.

- Mankende mevcut kolda damar içi enjeksiyon uygulamaları yapılabilmelidir.

- Mankenin karın kısmı açılabilmelidir.

- Mankende geribildirimi ve ayarları monitörden yapılabilen A. tansiyon kol simülasyonu yapılabilmelidir.

- Mankende monitörden geri bildirim alınabilen CPR uygulanabilmelidir.

- Mankende farklı noktalara plasenta yerleştirilmesi uygulanmakta ve servikal genişlemesi gözlemlenebilmelidir.

- Manken üzerinde doğum sonrası dikiş atma uygulamaları için uygun vulvalar bulunmalıdır.

- Mankende fetal kalp sesleri dinlenebilmelidir.

- Mankende doğum işlemi otomatik olarak gerçekleştirilebilmelidir.

- Baş ve makat gelişleri simüle edilebilmelidir.

- Doğum hızının otomatik olarak ayarlanabileceği kontrol monitörü bulunmalıdır.

- Manken üzerinde farklı doğum uygulamalarını gerçekleştirmek için fetal bebek maketi bulunmalıdır.

- Mankenle kurtarma bebeği de verilmelidir.

- Mankenle verilen kurtarma bebeğinde hava yolu açma, entübe edilebilen ve de CPR uygulanabilen  teknikleri ve umblikal kateter alanı bulunmalıdır.

- Modelde doğum işleminde kullanılan bebek eklemli olmalı ve istenilen pozisyon verilebilmelidir.

- Mankenle beraber umblikal kord, serviks, adet umblikal klemp, 3 adet doğum sonrası sutur için vulva, pudra ve  diğer yedekler verilmelidir.

- Manken ve kurtarma bebeği PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.

b) Bebek bakım maketleri

- PEDİATRİK YENİDOĞAN BEBEK BAKIM GİRİŞİM MAKETİ

Model No FT13

- Manken yenidoğan bebek görüntüsünde ve yapısında olmalıdır.

- Baş hareket edebilmelidir.

- Holistik hemşirelik bakım uygulamalarından sünger banyosu, elbise giydirme ve değiştirme,  emzirme manevrası ve de bebek bezi bağlama çıkarma uygulaması yapılabilmelidir.

- Plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Gerçekçi bıngıldak koronal sütur ve paryetal sütur yapısı gözlenebilmelidir.

- Nasal ve oral gastrik tüp uygulaması yapılabilmelidir.

- Rektal yoldan beden sıcaklığı / ateş ölçümü yapılabilmelidir.

- Her iki cinsiyette ürün temini mümkün olmalıdır.

- Erkek modellerinde Testis muayene simülasyonu yapılabilmelidir.

- Umblikal bölge bakımı yapılabilmelidir.

- Banyo, emzirme ve lavaj demostrasyonu yapılabilmelidir.

- Taşıma koruma çantası olmalıdır.

- GENEL BAKIM BEBEK MAKETİ (ERKEK),

MODEL NO ; 6602

- Yenidoğan bebek medikal bakım ve girişim amaçlı olarak geliştirilmiş olmalıdır.

- Oyuncak bebek izlenimi vermemelidir.

- Normal yenidoğan bebek ağırlığında ve boylarında olmalıdır.

- Derisi yaklaşık olarak yenidoğan bebek yumuşaklığında olmalıdır.

- Baş, kol ve bacakları hareket edebilmelidir.

- Bebek banyosu ve giydirme eğitimi yapmaya uygun olmalıdır.

- Koronal ve paryatel suturları / Fontanelleri belirgin olmalıdır.

- Gözleri kapakları açılıp kapanabilmelidir.

- Göze ve kulağa damla uygulama simülasyonu yapılabilmelidir.

- Makattan ateş alma simülasyonu yerine getirilebilmelidir.

- Göğsünde meme başları belirgin olmalıdır.

- Emzirme eğitimi için ağız açıklığı yeterli olmalıdır.

- Burun delikleri açık olmalıdır.

- Kısaltılmış Göbek kordonu bulunmalı.

- Göbek yapısı yenidoğan bakımı açısından uygulamaya elverişli olmalıdır.

- Kız bebek vaginal bölge ve anal bölge hijyenik  temizlik uygulamaları yapılmaya uygun olmalıdır.

- Taşıma ve koruma çantası ile birlikte sunulmalıdır.

- GENEL BAKIM BEBEK MAKETİ ( KIZ)

Model no ; 6603

- Yenidoğan bebek medikal bakım ve girişim amaçlı olarak geliştirilmiş olmalıdır.

- Oyuncak bebek izlenimi vermemelidir.

- Normal yenidoğan bebek ağırlığında ve boylarında olmalıdır.

- Derisi yaklaşık olarak yenidoğan bebek yumuşaklığında olmalıdır.

- Baş, kol ve bacakları hareket edebilmelidir.

- Bebek banyosu ve giydirme eğitimi yapmaya uygun olmalıdır.

- Koronal ve paryatel suturları / Fontanelleri belirgin olmalıdır.

- Gözleri kapakları açılıp kapanabilmelidir.

- Göze ve kulağa damla uygulama simülasyonu yapılabilmelidir.

- Makattan ateş alma simülasyonu yerine getirilebilmelidir.

- Göğsünde meme başları belirgin olmalıdır.

- Emzirme eğitimi için ağız açıklığı yeterli olmalıdır.

- Burun delikleri açık olmalıdır.

- Kısaltılmış Göbek kordonu bulunmalı.

- Göbek yapısı yenidoğan bakımı açısından uygulamaya elverişli olmalıdır.

- Kız bebek vaginal bölge ve anal bölge hijyenik  temizlik uygulamaları yapılmaya uygun olmalıdır.

- Taşıma ve koruma çantası ile birlikte sunulmalıdır.

- BANYO - YIKAMA - TEMİZLİK BEBEK MAKETİ

MODEL NO ; 6610

- Yenidoğan gerçekçi bebek görünümünde olmalıdır.

- Erkek ve kız bebek seçenekleri bulunmalıdır.

- Baş kol ve bacakları hareket edebilmelidir.

- Oturma pozisyonuna alınabilmelidir.

- Saçları kendinden kalıplı olmalıdır.

- Bebek banyosu uygulaması sırasında bebeğin tutuş şekilleri eğitimine müsait olmalıdır.

- Göze kulağa damla uygulama simülasyonu yapılabilmelidir.

- Bebek üzerinde antropometrik ölçümler yapılabilmelidir.

- Ağız, burun kulak ve göz çevresi temizlik uygulamaları yapılabilmelidir.

- Göz kapakları açılıp kapanabilmelidir.

- Cilt bakımı uygulamaları yapılabilmelidir.

- PLESANTA BAĞLANTILI VE UMBLİKAL KORDLU DOĞUM VE BAKIM BEBEĞİ

MODEL NO ; 6607

- Yenidogan Bebek görünümünde ve boylarında olmalıdır.

- Anterior ve posterior fortanelleri olmalıdır.

- Elastic ve gerçekçi  yapıda olan umblikal kord içinde arter ve venler seçilebilmelidir.

- Bebeğin umblikal kordla plesanta bağlantısını ve dolaşım yapılanmasını simüle edebilmelidir.

- Bebek baş kol ve bacakları esnek olduğundan cenin pozisyonuna getirilmesi mümkün olmalıdır.

- Plesanta üzerinden anatomik yapının eğitimi yapilabilmelidir.

- Erkek ve kız Bebek seçenekleni bulunmalıdır.

- PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- CPR - HEİMLİCH MANEVRASI BEBEK MAKETİ

MODEL NO : CPR 145

- Manken bebek tam beden yapısında olmalıdır.

- Baş kol ve bacakları PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Giysili olarak sunulmalıdır.

- Yüzü maske şeklinde olmalıdır.

- Heimlich – Tıkanma- manevra eğitimine müsait olmalıdır.

- Yenidoğan bebek CPR eğitim uygulamalarına elverişli olmalıdır.

- CPR uygulamalarından kalp basısı ve suni solunum uygulamaları yapılabilmelidir.

- Baş hareketli olmalıdır. Heimlich manevrasında sırttan vurma  sırasında soluk yolunun açılması işleminin uygulaması gösterilebilmelidir.

- Heimlich uygulaması ile ağıza yerleştirilecek kitlenin dışarı atılması simülasyonu yerine getirilmelidir.

- BEBEK TYD/CPR EĞİTİM MANKENİ

MODEL NO CPR 131

- Maket, yeni doğan bebeklerde temel yaşam destek/CPR uygulaması eğitimi vermek için geliştirilmiş olmalıdır.

- PVC plastikten imal Estetik ve temiz görünümlü olmalıdır.

- Hareketli kafa kol ve bacakları ilet tam boy yenidoğan bebek beden yapısında olmalıdır.

- Taşıma koruma ve saklamaya uygun hafif ve pratik yapıda olmalıdır.

- Kalp masajı uygulamasında sırtında mekanizması bulunan ayarlanabilir sesli geri bildirim düzeneği bulunmalıdır.

- Yüz yapısı değişebilir maske şeklinde olmalıdır

- Ağız ve burunu kapatabilecek hijyenik solunum maskesi uygulanabilmelidir.

- Ağızdan ve burundan ayrı ayrı ve birlikte suni solunum yapılabilmeledir.

- Suni solunum uygulamasında hijyenik güvenlikli subap sistemi bulunmalıdır.

- Suni solunum maskesinin kolayca uygulanabilmelidir

- Harici solutma işleminde Ressusitatör (Ambu) kullanılabilmelidir

- Zeminde açılarak üstünda CPR uygulaması yapabilmeye uygun taşıma ve koruma çantası içinde teslim edilmelidir.

c) Kadın Kalça maketleri

- KADIN KALÇA KEMİĞİ ve FETÜS İSKELET KAFATASI   MAKETİ

Model no SG 127

- Bir plaka üzerine monte edilmiş kadın pelvisi ve yenidoğan fetüs başının pubik boşluktan çıkışını simüle eden bir düzenleme olmalıdır.

- Pelvis ve fetüs başı Natürel büyüklükte olmalıdır.

- Fetüs baş iskeleti bir pozisyon verilebilir bir bağlantı ile plakaya bağlı olmalıdır.

- PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.

.

- KADIN KALÇA KEMİĞİ VE FETÜS BAŞI MAKETİ

MODEL NO F23

Kadın kalça kemiği

- Bir plaka üzerine monte edilmiş kadın pelvisi ve yenidoğan fetüs başının pubik boşluktan çıkışını simüle eden bir düzenleme olmalıdır.

- Pelvis ve fetüs başı normal büyüklüklerinde olmalıdır.

- Fetüs bir pozisyon verilebilir bir bağlantı ile plakaya bağlanabilmelidir.

- PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Taşıma ve koruma çantası olmalıdır.

3. KADIN KALÇA İSKELETİ MAKETİ

MODEL NO;  124

- Kadın kalçasının kemik yapısını gösteren bir model olmalıdır.

- Gerçekçi görünümde olmalıdır.

- Pelvis kuturlarını doğum açıklığının gelişme şeklinin anlatılmasına müsait olmalıdır.

- Pubik yapı, iliak kanatlar sakroiliak eklem yapısı sakrumve koksiks yapıları incelenebilmelidir.

- PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- KADIN PELVİS KASLARI MAKETİ

Model No ; 15107

- Kadın pelvis yapısı üzerinde iç ve dış üreme organlarının bir arada sergilendiği bir model olmalıdır.

- Pelvis tabanı üzerinde kas, damar ve sinir yapılanmasının kasların kemiklerle bağlantılarını sergileyen anatomik model şeklinde olmalıdır.

- 4  parçaya ayrılabilmelidir.

- PVC Plastikten imal edilmiş olmalıdır.

d) Kadın meme Maketleri

- MEME ANATOMİSİ MAKETİ (NORMAL PERİOD)

MODEL NO 15110

- Maket meme, tek bir adet stant üzerine monte edilmiş olmalıdır.

- Normal periyodundaki meme anatomisinin öğrenilmesi amaçlı üretilmiş olmalıdır.

- Kadın  memesinin iç yapısını normal durumda  median kesitli olarak iki parça halinde sergileyen model olarak bir taban üzerinde sergilenmiş olmalıdır.

- Memenin areolası, sinüsü, ductul ve duktusları ile süt üreter alveolları simüle edilmiş olmalıdır.

- PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- MEME ANATOMİSİ MAKETİ (LAKTASYON PERİODUNDA)

MODEL NO ; 15111

- Yetişkin kadın tek memesini simüle etmelidir.

- Laktasyon periyodundaki kadın memesini simüle etmelidir.

- Kadın memesi iç yapısının incelenebilmesi için sagital kesit incelemesine müsait olmalıdır.

- Önden açılıp arkasından sabitlenme düzeneği bulunmalıdır.

- İç yapısın memenin Süt manalları ve süt bezlerini simüle etmelidir.

- PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Bir stand üzerinde sergilenmelidir

- EMZİRME EĞİTİMİ İÇİN VÜCUDA TAKILABİLİR ANNE MEMESİ

MODEL NO F7A

- Kadın gövdesini meme bölümünü simüle etmelidir.

- Meme gerçek kadın meme ölçülerinde ve ten renginde ve elastiki yumuşaklıkta olmalıdır.

- Ürün % 100 plastik veya silikondan yapılmış ve uzun ömürlü olmalıdır.

- Meme areolası belirgin ve daha koyu renkli olmalıdır.

- Temel düzey kendi kendine meme muayenesinde ve yenidoğan emzirme simülasyonunda kullanılmalıdır.

- Kullanıcı Özel kemerleri ile kullanıcı göğsüne bağlayıp kendi kendine meme muayenesi simülasyonunu yapabilmelidir.

- Kullanma kılavuzu olmalıdır.

- Yetkili firmanın Türkiye temsilcilik belgesi olmalıdır.

- Taşıma ve koruma çantası içinde sunulmalıdır.

- EMZİRME EĞİTİMİ İÇİN VÜCUDA TAKILABİLİR ANNE MEMESİ

MODEL NO 1019.1

- Kadın gövdesini meme bölümünü simüle etmelidir.

- Meme gerçek kadın meme ölçülerinde ve ten renginde ve elastiki yumuşaklıkta olmalıdır.

- Ürün % 100 plastik veya silikondan yapılmış ve uzun ömürlü olmalıdır.

- Meme areolası belirgin ve daha koyu renkli olmalıdır.

- Temel düzey kendi kendine meme muayenesinde ve yenidoğan emzirme simülasyonunda kullanılmalıdır.

- Kullanıcı Özel kemerleri ile kullanıcı göğsüne bağlayıp kendi kendine meme muayenesi simülasyonunu yapabilmelidir.

- Kullanma kılavuzu olmalıdır.

- Yetkili firmanın Türkiye temsilcilik belgesi olmalıdır.

- Taşıma ve koruma çantası içinde sunulmalıdır.

- EMZİRME EĞİTİMİ İÇİN VÜCUDA TAKILABİLİR ANNE MEMESİ

MODEL NO 126.1

- Tümüyle pvc plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Tümüyle ten renginde olmalıdır.

- Kadın gövde ve kadın derisinin vücuda takılabilecek model şeklinde olmalıdır.

- Omuzlardan arkaya ve gövde yanlarından sırta doğru uzantılarıyla  giyen kişiye sabitlenebilecek düzenekte olmalıdır.

- Memeleri doğal görüntüsü ile  simüle etmelidir.

- Meme gerçek kadın meme ölçülerinde ve ten renginde ve elastiki yumuşaklıkta olmalıdır.

- Ürün % 100 plastik veya silikondan yapılmış ve uzun ömürlü olmalıdır.

- Meme areolası belirgin ve daha koyu renkli olmalıdır.

- Temel düzey kendi kendine meme muayenesinde ve yenidoğan emzirme simülasyonunda kullanılmalıdır.

- Kullanıcı Özel kemerleri ile kullanıcı göğsüne bağlayıp kendi kendine meme muayenesi simülasyonunu yapabilmelidir.

- Kullanma kılavuzu olmalıdır.

- Yetkili firmanın Türkiye temsilcilik belgesi olmalıdır.

- Taşıma ve koruma çantası içinde sunulmalıdır.

6. MEME MUAYENESİ MAKETİ

MODEL NO 6620

- Yetişkin kadın gövdesini simüle etmelidir.

- Kolsuz ve başsız üst gövde şeklinde olmalıdır.

- Kadın meme muayenesi amacıyla üretilmiş olmalıdır.

- Silikondan imal edilmiş olmalıdır.

- Maketin deri dokusu gerçeğe yakın elastikiyette ve renkte olmalıdır.

- Meme muayenesi için Kolların kaldırılmış pozisyonda yapılandırılmış olmalıdır.

- Sternum belirgin olmalıdır.

- Meme areolası ve uçları farklı renkte ve belirgin olmalıdır.

- Meme maketi yatay ve dikey olarak incelenebilmesi için alttan ve arkadan standı bulunmalıdır.

- Kadın memesi üzerinde tespit edilebilen patolojik oluşumlardan en az aşağıdakileri içermelidir.

  - Sağ meme ucunda lezyon görüntüsü,

  - Sağ meme üst ve yan bölgesinde bölgede nodül

  - Sağ meme alt taraf dış dokusu üzerinde renk değişikliği

  - Sol meme üst bölgesinde harici fiziksel muayene ile hissedilebilen kitle bulunmalıdır.

  - Sol koltuk altında lenfatik nodül

  - Sol meme alt bölgede portakal kabuğu dokusu ve sertleşme görünümü

  - Sol meme başında çöküntü patolojisi

  - Sol meme üstünde deri çöküntüsü

e) Uterus maketleri

- Anatomik Uterus maketi

Model No ; 15109

- Uterusun anatomik yapısını sergilemelidir.

- PVC Plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Bir stand üzerinde sergilenmelidir.

- Sagital kesitten İki parçaya ayrılabilmelidir.

- İdrar kesesi, uterus, vagina üreter ve overleri simüle etmelidir.

- ANATOMİK UTERUS KESİT MAKETİ

MODEL NO ; 15108

- Maket bir stand üzerinde büyütülerek sergilenmiş olmalıdır.

- Frontal kesit  şeklinde sergilenmelidir.

- PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Maket, vaginal kanal, serviks, uterus, tubalar ovariumu simüle etmektedir.

- Dikey ve yatay yüzeylerde incelenebilecek şekilde pozisyonlanabilmektedir.

- ANATOMİK UTERUS MAKETİ

MODEL NO ; SG 436

- Kadın uterusunun yaklaşık iki kat büyütülmüş model şeklinde olmalıdır.

- İncelenmeye müsait beyaz plastik bir bir tabana yerleştirilmiş

- Model vaginal kanal serviks, uterus, tubalar ve ovariumlar belirgin bir şekilde sergilenmiş olmalıdır.

- Naturel renkte boyanmış olmalıdır.

- PVC plastikten imal edilmiş modeli olmalıdır

- UTERUS VE FERTİLİZASYON MAKETİ

MODEL NO ; 42001

- İki ayrı frontal kesit yapısında kadın genital organları üzerinde ovulasyon mekanizmasını sergileyen eğitim modeli şeklinde olmalıdır.

- Overler, ovarium ve uterusun kesit görüntüsü büyütülmüş bir şekilde sergilenmelidir.

- İki ayrı görüntü halinde stand üzerinde sergilenmelidir.

- Yaklaşık olarak 25x85 cm boyutlarında olmalıdır.

- DOKUZ AYLIK GEBE VE UTERUS KESİT MAKETİ ŞARTNAMESİ

MODEL NO ; 42006

- Maket yetişkin hamile kadın abnomeni median kesitini simgelemelidir.

- Maket içinde ayrıca baş geliş pozisyonunda 9 aylık fetüs bulunmalı ve duruş pozisyonu simüle edilmelidir.

- Maket PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Maket 35x18x35 boyutlarında olmalıdır.

- Yaklaşık ağırlığı 3,5 kg olmalıdır

- İntrauterin yaşam maket seti

Model No ; 42005

- Fetüsün intra uterin gelişim aşamalarını modelleyen yaklaşık en az 8 ayrı maket halinde ibaret bir set olmalıdır.

- Ayrı ayrı birer pano üzerinde monte edilmiş toplu sergileme maket düzeni şeklinde olmalıdır.

- Maketlerin herbiri ifade ettiği intrauterin yaşamdaki gerçek boyutlarda yapıyı simüle etmelidir.

- Plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Elle boyanmış olmalıdır.

f) Plesanta Maketleri

- BÜYÜTÜLMÜŞ PLESANTA MAKETİ

MODEL NO 42010/1

- Model plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Bir stand üzerinde sergilenmelidir.

- Plesantanın anatomik yapısı ve  görünümünü simüle etmektedir.

- Plesanta üzerinde ven ve arterlerindağılımları ve umblikal korda birleşerek toplanmalarını simüle etmelidir.

- Yaklaşık İki kat büyütülmüş yapıdadır.

- PVC plastikten imal edilmiştir.

- Anatomik yapıya ait 14  özellik simüle edilmiştir..

- Yaklaşık olarak 20x22x5 cm boyutlarındadır.

- ANATOMİK BÜYÜTÜLMÜŞ PLESANTA KESİT  MAKETİ

MODEL NO 42010/2

- PLESANTA ANATOMİK YAPISI KESİT MAKETİ

MODEL NO 42010/2

- Model PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Model dikey yüzeylerde incelenmek için Bir stand üzerinde monteedilmiş olmalıdır.

- Plesantanın kesit yapısı ve anatomik görünümünü simüle etmektedir.

- PVC plastikten imal edilmiştir.

- Plesanta içindeki anatomik detayların incelenmesine müsait olmalıdır.

- Özellikle plesanta içi venve arterlerin dağılımları ve umblikal kordla dışa açılımları simüle edilmelidir.

- Anatomik yapıya ait 14  özellik simüle edilmiştir..

- PLESANTALI  BEBEK MAKETİ

Model No ; 6607

- Yenidogan Bebek görünümünde ve boylarındadır.

- Anterior ve posterior fortanelleri

- Elastic ve gerçekçi  yapıda olan umblikal kord içinde arter ve venler seçilebilmektedir.

- Bebeğin umblikal kordla plesanta bağlantısını ve dolaşım yapılanmasını simüle etmektedir.

- Bebek baş kol ve bacakları esnek olduğundan cenin pozisyonuna getirilmesi mümkündür.

- Plesanta üzerinden anatomik yapının eğitimi yapilabilmektedir.

- Erkek ve kız Bebek seçenekleni bulunmaktadır.

- PVC plastikten imal edilmiştir.

g) Üreme organları

- KADIN İÇ VE DIŞ GENİTAL ORGANLARI MAKETİ

MODEL NO ; 15105

- Kadın  genital organının median kesit yapısında incelenebildiği içeriğinde iç ve dış genital yapının detayıyla incelenebildiği, bir tabana monte edilmiş model şeklinde olmalıdır.

- PVC Plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- ERKEK İÇ VE DIŞ GENİTAL ORGANLARI MAKETİ

MODEL NO 150102

Erkek genital organının median kesit yapısında incelenebildiği içeriğinde penis, prostat, sperm kanalı, testis yapısının detayıyla incelenebildiği bir tabana monte edilmiş model şeklinde olmalıdır.

- KADIN  GENİTAL SİSTEM PELVİS İÇİ KESİT MODELİ

MODEL NO ; 15104

- Kadın genital organ ve pelvis tabanı yapısının median kesit düzleminde sergilenmelidir.

- Model PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Dikey yüzeylere asılarak sergilenebilecek model şeklinde olmalıdır.

- Kadın ürogenital organların üç boyutuyla sergilenebileceği yapıda olmalıdır.

- kadın iç ve dış genital organlar idrar kesesi ve rektum ile kadın üreme organları sergilenebilmelidir.

- Natürel boyutta ve renklerde olmalıdır.

- Plastik bir tabana monte edilmiş olmalıdır.

- ERKEK PELVİSİ MEDYAN KESİT MAKETİ

MODEL NO 15101

- Erkek pelvis yapısının median kesitte iç yapısın sergileyen model şeklinde olmalıdır.

- Erkek genital organlarının yapısını sergilemelidir.

- PVC Plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Dikey yüzeylere asılı olarak sergilenmeye müsait olmalıdır.

- Dikey yüzeylerde incelenmeye müsait bir tabana monte edilmelidir.

- Rektum yapısını idrar kesesini, prostatı, iç ve dış erkek genital organlarını sergilemelidir.

- Koksiks ve sakrum kemiklerinin kesitlerini sergilemelidir.

- Dört parçadan oluşmalıdır.

- Natürel ölçülerde ve boyda olmalıdır.

- Anatomik pozisyonların incelenmesine müsait olmalıdır.

- EMBRİYO MAKETİ (2 ADET)

MODEL NO ; 42004

- Model embriyonun ilk dört haftalık görüntüsünü sergilemelidir.

- Model tek parça ve plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Stand üzerinde sergilenmelidir.

h) Aile Planlaması eğitim maketleri

- ERKEK KONDOM EĞİTİM MAKETİ

MODEL NO ; F5M

- Erekte erkek insan penisini simüle etmelidir.

- Maket yetişkin bir erkek  kondom / prezervatif kullanma eğitimi için geliştirilmiş olmalıdır.

- PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Erkek skrotumu ve penis yapısı birlikte görüntülenebilmelidir.

- Yatay bir zemine yerleştirilmesi mümkün olan platformu üzerinde monte edilmiş olarak sunulmalıdır.

- Ben az 20 adetlik bir paket uygun boydaki erkek prezervatifi ile birlikte sunulmalıdır.

- RAHİM İÇİ ARAÇ (RİA)  UYGULAMA EĞİTİM MAKETİ

MODEL NO F5N

- Yetişkin kadın iç üreme organ yapısını simüle etmelidir.

- PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Uterus yapısını, tübaları ve overleri göstermelidir.

- RİA uygulamasının simülasyonuna müsait olmalıdır.

- RİA nın uygulaması ve çıkarılması işlemleri yapılırken gözlenebilmesi için üst kısmı transparan olmalıdır.

- Uygulama RIA ile birlikte sunulmalıdır.

EMPATİK HAMİLE ANNE GİYSİSİ MODELİ

- Anne adaylarının hamileleiklerinin ileri dönemlerinde yaşayabilecekleri fiziksel zorlukların hissedilmesi amacına yönelik olarak üretilmiş olmalıdır.

- Anne adaylarının hamileliklerinin ileri dönemlerinde vücutlarına uygulayacakları ağırlıklı empatik önlüğü giyerek/takarak kendilerini daha iyi hazırlalamalarına yardımcı olmalıdır.

- Özellikle gebe okullarında ve gebeliğe hazırlık sınıflarında kullanımı amacıyla üretilmiş olmalıdır.

- Baba adaylarının empatik hamile önlüğünü giyerek/takarak, anne adaylarının hamileliklerini içselleştirerek yaşayabilecekleri zorlukları daha kolay anlamalarına yardımcı olacak şekilde üretilmiş olmalıdır.

- Dış kısmı Likralı esnek kumaş ve iç kısmında astarı ile imal edilmiştir.

- Ağırlık olarak göbek kısmına 4,5 kg memelerin arkasına da 0,5 kg içinde mikro metal bilyalarla oluşturulan ağırlık torbaları bulunmalıdır.

- Göbek yüksekliği poliüretan süngerle oluşturulmalıdır.

- Normal bir kişinin bedenine arkadan önden  uygulanabilir ve arkadaş sabitlenerek giyilebilir olmalıdır.

- Bir kişinin giydiğinde Normal olarak 8-9 aylık hamile bir annenin beden görüntüsünü simgelemelidir.

- Omuzdan ve belden arkaya velkrobantla ayarlı olarak sabitlenebilmelidir.

- Omuz sırt ve belden velkrobantlarla bağlanmalıdır.

- Meme arkasından ve göbek kısmının arkasından ağırlık ve kabartı verilmiş olmalıdır.

- Ağırlıklar metal granüllerle elde edilmiş olmalıdır.

- İstenildiğinde eklenebilecek Toplam ağırlığı 5-7 kg olmalıdır.

- Set içinde solunum güçlüğü oluşturulabilecek geniş bant bulunmalıdır.

- Karında ve meme yapısında hamile anne dış görüntüsünü verebilmelidir.

- Taşıma ve koruma çantası içinde set halinde sunulmalıdır.

Fiziksel aktivite eğitim ekipmanları

- Egzersiz matı

En az 15 mm kalınlığında olmalı

Yaklaşık 60x180 cm boyutlarında olmalı

Rulo halinde korunması açin sarma ve asma bandı verilmelidir.

PVC veya poliüretan sünger yapıda olmalı

Pastel renkli olmalıdır.

Silinerek temizlenebilmelidir.

- Pilates topu

PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.

Yaklaşık 65 cm çapında olmalıdır.

Şişirme pompası ile birlikte sunulmalıdır.

- Pilates çemberi

Kol kasları egzersizi için üretilmiş olmalıdır.

40-50 cm çapında olmalıdır.

İki yanında tutma aparatları olmalıdır.

- Meditasyon Minderi

Koyu renkli en az %50 pamuklu kumaş dokulu olmalı

İç dolgusu kırpıntı sünger ve elyaf dolgu karışımı olmalıdır.

Çok yumuşak olmamalı, küt dolgulu olmalıdır.

Yaklaşık Çapı 50 cm., oturulduktan sonra yüksekliği 10 cm olmalı

Dış dokusunun temizlenebilmesi için fermuarından çıkarılabilmelidir.

- Meditasyon sandalyesi

Yere oturmalı ve arkalık destekli olmalıdır.

Enaz %50 pamuklu Kumaş kaplamalı olmalıdır.

Arkalık desteği metal çerçeveli olmalıdır.

Oturma zemini yaklaşık 40x40 cm olmalıdır.

Yaslanma sırtlığı yüksekliği yaklaşık 55 cm, eni 40 cm olmalıdır.

Oturma minderi yaklaşık 5 cm kalınlığında ve 24 dansite sünger olmalıdır.

Kumaş kaplama istendiğinde çıkarılabilip yıkanabilmeli, yıkandığında solmamalıdır.

- Oturma yer minderi

Kırpıntı parça sünger dolgulu olacaktır.

Yaklaşık ölçüleri 70x70 cm, yüksekliği  15 cm olmalıdır.

Kılıfı çıkarılıp yıkanabilir özellikte olacaktır.

Kılıfı koyu renkli olacaktır.

- Armut koltuk

- Yetişkinlerin oturabileceği büyüklükte olmalıdır.

- Arkalığın yerden yüksekliği en az 70 cm olmalıdır.

- Oturma yüksekliği yaklaşık 40 cm olmalıdır.

- Arkalık yüksekliği yaklaşık 40 cm olmalıdır.

- Oturma zemini çapı yaklaşık 60 cm olmalıdır.

- Polistren (köpük) tane/granül dolgulu olmalıdır.

- Dış kaplaması silinebilir veya yıkanabilir kumaş malzemeden olmalıdır.

- Bolster

Yaklaşık 30 cm çapında ve 70 cm uzunluğunda olmalıdır.

Dış koruma kılıfı fermuarlı yıkanabilir dokura kumaş olmalıdır.

İç dolgusu yumuşak malzemeden olmalıdır.

İstenildiğinden dış koruma sı çıkarılabilmesi için fermuarlı olmalıdır.

- Tenis topu

Yaklaşık  7 cm çapında olmalıdır

Dışı elyaf olmalıdır.

İçi şişik olmalıdır.

El ve parmak egzersizleri yapmaya uygun olmalıdır.

Bebek Bakım ve uygulama gereçleri

- Bebek banyosu yıkama küveti

Bebek yıkama eğitimine müsait olmalıdır.

PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.

Yaklaşık boyutları en; 80 cm. boy; 50 cm. yükseklik 25 cm olmalıdır.

Kenarında sabun koyma platformu bulunmalıdır.

Küvetin kenarlarından bağlanarak/ takılarak bebeğin konulabileceği yıkıma filesi ile birlikte verilmelidir.

Setin içerisinde bebek yıkama süngeri ve lifi verilmelidir.

En az 1,5 lt hacminde saplı yıkama maşrapası ile birlikte en az 15 lt. hacminde ve taşıma saplı su kovası ile birlikte sunulmalıdır.

- Bebek boy ölçüm cetveli (infantometre)

Bebeklerin boylarını ölçeme için geliştirilmiş olmalıdır.

Yaklaşık 10 cm uzunluğunda olmalıdır.

Başı sabit, ölçüm skalasında serbet olan bir ölçme düzeneği olmalıdır.

Bebeğin boyunu santimetrik olarak ölçebilmelidir.

Ahşap malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Bebek Terazisi

- Terazinin kapasitesi 20 kg., hassasiyeti 0.01 kg. olmalıdır.

- Terazinin dijital göstergesi rakamsal olmalıdır.

- Terazinin bebek koyma bölmesi ayarlanabilir tipte olmalıdır.

- Terazi ful elektronik, mikro proses kontrollü olmalıdır.

- Terazideki tartım sonucu bebek hareketi ile değişmemelidir.

- Terazi 9 V. Pille çalışmalı, 2 adet pili ile verilmelidir.

- Terazinin ekranı LCD tipte olmalıdır.

- Yetişkin boyölçerli tartı

- İnsanda boy ve ağırlık ölçüm amaçlı üretilmiş olmalıdır.

- Portatif model olmalı

- Digital ekranı olmalı

- Kg cinsinden değerleri digital ekranda göstermelidir.

- Maksimum ölçüm ağırlığı 180 kg olmalıdır.

- Minimum Ölçüm ağırlığı 200 gr olmalıdır.

- Boy ölçme düzeneği bulunmalıdır.

- Gebe bilgilendirme afiş eğitim seti

- 12 adet afiş seti halinde olmalıdır.

- Yaklaşık 70 cm x 100 cm veya 50x70cm  ebatlarında olmalıdır.

- Renkli Plotter baskı veya ofset baskı olmalıdır.

- Duvara veya dikey yüzeylere monte edilebilecek şekilde Sert plakaya uygulanmış veya askı çıtalarına monte edilmiş olmalıdır.

- İçeriğinde en azından aşağıdaki konuları içermelidir.

- Kadın Hayatının Dönemleri	2. Ovulasyon

- Menstrual siklus		4. Embriyonel gelişim

- Gebelik ve doğum		6. Gebelik fizyolojisi

- Fetüs Fizyolojisi 		8. Laktasyon fizyolojisi

- Bebek emzirme teknikleri	10. Üreme organları

11-Neonatal resussitasyon		12- Aile planlaması

- GEBELİK VE DOĞUM  ATLASI

A4 boyutlarında spiral ciltli olmalıdır.

Renkli Plotter baskı veya ofset baskı olmalıdır.

En az  135 gr kuşe kağıda baskılı olmalıdır.

Ean az 30 yapraklı olmalıdır.